# Welstandscriteria zelfbouwkavels

## Markvelden-Midden (Zevenbergen Oost)

In Markvelden-Midden gelden welstandscriteria voor zelfbouwkavels. Deze gaan vooral over materialen en kleuren aan de buitenkant van de woning. De welstandscriteria voor de zelfbouwkavels zijn anders dan voor de woningen die door de projectontwikkelaars worden gebouwd in Markvelden-Midden.

Omdat de criteria alleen gaan over de buitenkant, heeft u veel vrijheid. U bepaalt zelf de plattegrond, de gevelindeling, de constructie, de dakvorm en details zoals dakranden, kozijnen en dakoverstekken.

De welstandscriteria zorgen dus voor een herkenbare buurt waarin woningen goed bij elkaar passen, met ruimte voor eigen keuzes.

Uw woning moet daarom voldoen aan de volgende criteria:

1. Hout in de gevel

- Alle zijgevels en voorgevels van het hoofdgebouw moeten voor minimaal 50% uit hout bestaan. Dit geldt ook voor aan- en uitbouwen.

- Het hout moet de natuurlijke kleur van de houtsoort behouden. Het hout mag niet zo worden geverfd dat de oorspronkelijke kleur niet meer zichtbaar is.

- De gevel mag volledig uit hout bestaan. U mag ook houten gevelbekleding aanbrengen op een ander materiaal.

- Bij het berekenen van de 50% tellen ramen en deuren niet mee.

2. Overige delen van de gevel

- De delen van de gevel die niet van hout zijn, mogen per hoofdgebouw uit maximaal één ander materiaal en één kleur bestaan. Dit geldt ook voor aan- en uitbouwen.

- Ramen en deuren tellen hierbij niet mee.

3. Trasraam of spatrand

- U mag een trasraam of spatrand maken van maximaal 30 cm hoog.

- De kleur moet gelijk zijn aan de kleur van de dakbedekking van het hoofdgebouw. Zwart of antraciet mag ook.

4. Vegetatiedak of zonnepanelen

Bestaat de dakbedekking van het hele hoofdgebouw uit een vegetatiedak en/of

zonnepanelen?

- Dan hoeven de zijgevels niet voor minimaal 50% uit hout te bestaan (zie punt 1).

5. Bijgebouwen

Alle vrijstaande bijgebouwen moeten een vegetatiedak hebben.

6. Pergola of veranda

Elke woning moet aan de voorzijde een pergola of veranda hebben¹.

7. Erfafscheidingen

Erfafscheidingen die grenzen aan openbaar gebied moeten aan deze eisen voldoen. Dit geldt niet voor de zijde van de voorgevel.

De erfafscheiding moet zijn uitgevoerd als:

- baksteen of hout in dezelfde kleur of met dezelfde behandeling als het hoofdgebouw;

- een open rasterwerk waar groen tegenaan kan groeien.

Toetsing
Het ontwerp van uw woning wordt door de gemeente getoetst aan deze criteria. De welstandscommissie heeft hierbij geen rol.

Deze tekst is een vereenvoudigde uitleg van de officiële welstandscriteria. De officiële welstandscriteria vindt u bij downloads op zevenbergenoost.nl/markvelden/kavelzoeker.

¹ Een pergola is een constructie van latten op palen waar planten langs kunnen groeien, in de tuin of tegen de woning. Een veranda is een open aanbouw op de begane grond om te zitten en te verblijven.